2024年度危险废物污染环境防治信息公示

企业名称：河北京兰环保科技限公司

企业地址：河北省保定市易县大龙华乡鹁鸪岩村

法定代表人：韩亚强

环保负责人：张英朝

危险废物经营方式：处置、收集、贮存

危险废物经营规模：23000吨/年

危险废物经营类别：水泥窑协同处置：（2021版危废名录）HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW07（除336-005-07外）、HW08（除398-001-08外）、HW11、HW12（除264-002-12、264-005-12、264-006-12、264-009-12外）、HW13、HW16、HW17（除336-060-17、336-067-17、336-068-17、336-069-17、336-100-17、336-101-17外）、HW18、HW19、HW24、HW32、HW33（除336-104-33、900-027-33、900-028-33、900-029-33外）、HW37、HW38（除261-064-38、261-065-38外）、HW39、HW40、HW47、HW49（除309-001-49、900-044-49、900-045-49外，900-053-49中水俣公约受控化学物质除外，772-006-49中具有感染性的废物除外）、HW50。以上类别不包括反应性危险废物。

危险废物贮存设施：1#暂存库位于厂房西侧，占地面积1440M2。2#暂存库位于厂房南侧，占地面积900M2。

1.污染物产生情况

（1）废气

1#和2#危险废物暂存库以及液态危废处置车间，主要污染物为NH3、H2S、非甲烷总烃；固态、半固态危废处置车间主要污染物为NH3、H2S、非甲烷总烃、粉尘。各暂存库及车间均采用全密闭结构，抽吸的臭气废气引至窑头篦冷机的一段篦床冷却风机进口，入窑高温焚烧。。

（2）废水

全厂废水为新增生活污水以及化验废水、车辆和容器清洗废水。其中，生活污水排入厂内污水处理站，处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准后回用于清洗环节。车辆清洗水和容器清洗水、化验废水，全部由废液处置系统送窑内焚烧处置。因此，本项目无废水排出厂外。

（3）噪声

项目新增的设备较少，主要的产噪设备为固态、半固态投料系统的破碎机，其噪声值在95~100d(B)范围内，噪声的控制主要是从设备选型上尽量选用低噪声设备，同时将破碎设置在固态/半固态危废处置车间中，减小其噪声对周围环境的影响。

#### （4）固体废物

产生的要固体废物是化验室废物、废活性炭、废油桶。化验室废物1.5t/a、废活性炭0.8t/a、废油桶0.2t/a；所产危废单独收集，不外转，送回转窑自行处置。

2.污染防治设施及工作原理

- （1）废气防治设施

- 危险废物仓库及各处理车间均采用封闭式厂房，并设置负压抽风系统，保证处于微负压转态，以减少有害气体的扩散，固体危废输送的皮带机廊道采取密封措施，并设置负压抽风系统，各储存库房、处理车间、皮带机廊道抽吸的废气引至窑头篦冷机的一段篦床冷却风机进口，入窑高温焚烧。同时单独设置废气处理系统，在设备检修或水泥窑停窑时对收集的废气进行处理，废气处理合格后排放。

- （2）废水防治设施

- 生活废水：河北京兰环保科技合并河北京兰水泥的生活废水，经生活污水处理站二级接触氧化单元和深度处理单元（细砂过滤+活性炭吸附+消毒池）处理后作为二次水回用，处理后水质满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）道路清扫和绿化用水要求后回用于道路、绿化用水。

生产废水：生产废水主要是车辆清洗水和容器清洗水、化验废水d、每次降雨前15分钟的初期雨水，该废水中含有大量的危废剩余物，水质复杂，全部由废液处置系统送水泥窑自行处置。全厂废水零排放。

（3）噪声防治

主要的产噪设备为固态、半固态投料系统的破碎机，其噪声值在95~100d(B)范围内，噪声的控制主要是从设备选型上尽量选用低噪声设备，同时将破碎设置在固态/半固态危废处置车间中，减小其噪声对周围环境的影响。

（4）固体废物

产生的要固体废物是化验室废物、废活性炭、废油桶。化验室废物1.5t/a、废活性炭0.8t/a、废油桶0.2t/a；所产危废单独收集，不外转，送回转窑自行处置。

3、污染防治效果（类比监测数据）

- 2019年6月进行水泥窑协同处置危险废物性能测试，委托中国环境科学研究院固体废物污染控制技术研究所检测并出具性能测试报告。

- 2024年委托保定市民康环保科技有限公司对我公司进行自环境行检测，检测项目包括有组织废气、无组织废气、噪声。检测结果显示，我公司污染物排放符合河北省《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）、《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）等标准规范的要求。

- 2024年7月委托保定市民康环保科技有限公司进行性能测试，测试结果空白测试和试烧测试过程的烟气污染物排放浓度满足《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30482-2013）及《水泥窑工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）要求：水泥窑及窑尾余热利用系统排气筒总有机碳（TOC）因协同处置固体废物增加的浓度满足上述标准的要求；有机标识物的焚毁率（DRE）达到99.9999%以上。